Убедитесь, что датчик находится в воде при движении лодки.

Проверьте, правильно ли установлен датчик. (см. пункт «Установка датчика»). Убедитесь, что вода свободно омывает датчик и не вызывает его колебаний.

Рыба не обнаруживается.

При поиске рыбы в донном режиме на малой глубине помните, что луч донного датчика охватывает очень малую площадь. (см. рис. 3).

Уровень чувствительности может быть низким. Попытайтесь увеличить чувствительность. (см. «Чувствительность» в пункте 5 «Функции и возможности регулировки» )

- Скорость не устанавливается (с дополнительным датчиком скорости)

Скоростное колесико может быть загрязнено песком или водорослями.

Убедитесь, что оно поворачивается свободно.

- Диаграмма донного поиска испещрена очень большим количеством меток.

Некоторые системы зажигания двигателей могут влиять на работу эхолота. Проверьте это отключением и включением мотора. При возможности используйте другой источник питания вместо троллиногового мотора. Также попытайтесь отрегулировать чувствительность и контроль поверхностного слоя воды. (см. раздел «Установка и возможности регулировки»).

- Если Вы двигаетесь на высокой скорости, вероятно, появляются рассеянные по экрану пиксели из-за того, что вода проходит мимо датчика.

Убедитесь в том, что датчик установлен правильно (см. пункт 2 «Установка датчика»).

Инструкция по эксплуатации эхолота Tournament 1101

Введение

Фирма «Bottom Line» благодарит Вас и поздравляет с приобретением Tournament 1101. Для максимального удобства эксплуатации в вашем новом эхолоте использована усовершенствованная технология отображения структуры дна Bottom Line, а так же встроенный датчик измерения температуры и скорости лодки.

В комплект поставки «Tournament 1101» входит:

1. Дисплей Tournament 1101 с установочным кронштейном.

2. Датчик с крепежными винтами.

3.  Шнур питания

4. Гарантийный талон (на обратной стороне инструкции).

Правильная установка эхолота необходима для его эффективного использования. Внимательно прочитайте инструкцию. Если Вы не можете установить эхолот самостоятельно, обратитесь за профессиональной помощью Вашего дилера Bottom Line.

Вам необходимо произвести в указанном ниже порядке следующие действия:

1. Установка экрана.

2. Установка датчика.

3. Установка и прокладка приемного кабеля.

4. Прокладка и соединение силового кабеля.

1. Установка экрана

Эхолот Tournament 1101 может быть установлен как на плоской поверхности с помощью входящего в комплект установочного кронштейна или на приборной панели, используя специальный комплект инструментов № 019122 (не входит в комплект).

Четыре отверстия в основании кронштейна предназначены для шурупов или сквозных анкерных болтов.

Вот некоторые полезные советы:

- Перед тем, как установить эхолот в непосредственной близости с радиоприборами, проверьте, не создают ли они помехи.

- Если вы устанавливаете прибор на поверхность, изготовленную из стекловолокна, то положите между электрическим устройством и корпусом кусок дерева для безопасной установки прибора.

Если Вы планируете проложить кабель на установочной поверхности, вам понадобится просверлить отверстие в ¾ дюйма, которое в последствии закроется установочным кронштейном.

2

гарантию на то, что эхолот будет показывать максимальную глубину при любом состоянии воды.

Не рекомендуется оставлять дисплей на солнце в течение долгого времени. Это может привести к тому, что экран перегреется и погаснет. Если Вы не можете включить его обратно (см. раздел «Функции и возможности регулировки»), незамедлительно накройте чем-нибудь экран или уберите его подальше от солнца.

11

Эхолот может давать сбои, если температура воздуха опускается ниже -10°С или если его корпус нагреется до температуры + 60°С. Жидкокристаллический дисплей может выйти из строя, если его хранить или использовать при температуре ниже – 20°С или если его корпус нагревается до температуры +70°С. Гарантия не распространяется на такого рода повреждения.

8. Возможные неполадки.

В этом разделе даются некоторые рекомендации, которые пригодятся Вам, если у Вас возникли проблемы с работой эхолота. В случае, если Вы применили все возможные средства и они не помогли, попробуйте перезагрузить установки.

- Эхолот не включается.

- Проверьте установку силовых кабелей (см. п. 4 «Установка и соединение силового кабеля»).

- Убедитесь, что температурные пределы пригодны для работы эхолота (см. п. 7 «Эксплуатация и уход»)

- Эхолот издает звуковые сигналы, но экран остается пустым и черным.

- Экран может быть черным от перегрева. В этом случае немедленно накройте его или поверните от солнца.

- Может быть неправильно установлена контрастность. После включения эхолота нажмите и отпустите кнопку Power-MENU дважды и с помощью кнопок ▲/▼ выберите контрастность.

- Эхолот не тестируется.

Проверьте, что источник питания 10,5 – 14 В (1 А) и что соединительное устройство установлено верно и надежно.

- Дно не обнаруживается или даются неверные сведения.

Убедитесь в том, что датчик погружен в воду по крайней мере на 6 дюймов (15 см) и не попадает в зону турбулентности и туда, где много пузырьков и грязи.

Проверьте контроль поверхностного слоя воды (см. «Поверхность (SCC)» в пункте 5 «Функции и возможности регулировки»).

Есть мнение, что дуги – один из лучших способов определения местонахождения рыбы, но другие объекты, над которыми вы проплываете, могут также изображаться в виде дуг. Самый лучший способ – следить за показаниями на шкале. Отчетливые горизонтальные линии, пересекающие экран, часто являются отображением «зависших» под датчиком рыб. Эти линии могут перемещаться вверх и вниз, что является подтверждением того, что это рыбы. Более толстые линии указывают на наличие рыбы больших размеров, облака мелких точек – на мальков. Скопление диагональных линий позволяет предположить, что это пузыри, поднимающиеся со дна. По мере того, как вы будете совершенствоваться в работе с Tournament 1101, вы сможете различать и другие явления.

7. Эксплуатация и уход

Эхолот Tournament 1101 может без проблем работать многие годы, но есть некоторые предписания, которым нужно следовать:

- Когда вы чистит дисплей, не используйте растворы, содержащие спирт и аммиак.

- Время от времени протирайте поверхность датчика с водой и мылом, чтобы удалить с нее масляную пленку. Масляная и иная грязь может привести к ухудшению работы датчика или даже к полной его непригодности.

- Проверяйте, чтобы не было налетов ржавчины на разъемах с оборотной стороны прибора.

Размеры прибора:

5,0 дюймов (12,5 см) - ширина ×  5,3 дюймов (13,23 см) - высота  × 2,5 дюймов (6,25 см) - толщина.

Требования к питанию: 10,5 – 14 В, постоянный ток - ¼ А, допустимый скачок напряжения – 1А.

Размер экрана: 3,1 дюйма (7,75 см) × 2,3 дюйма (5,75 см).

Точечная матрица дисплея: 128 × 64 пикселей.

Диапазон глубины: до 240 футов.

Частота датчика: 455 кГц.

Угол конуса, образующийся под датчиком: 9°.

Фирма Computrol оставляет за собой право изменять спецификацию без предупреждения.

Примечание:  указанный выше максимальный диапазон глубины выдерживается только при благоприятных условиях. Мы не даем

10

Внимание! Крепление должно быть достаточно сильным, чтобы выдержать нагрузки во время движения лодки.

- Установка датчика

Работа эхолота будет напрямую зависеть от того, где и как вы его установите. Прежде чем начать, вам нужно знать основные принципы:

- Датчик будет работать, только если он погружен в воду.

- Даже «беспокойная» вода или пузырьки воздуха могут вызвать помехи и препятствовать работе датчика.

Датчик может располагаться:

- На дне корпуса. Это самое оптимальное решение. Преимущества: простота установки и отличная работа эхолота.

- Внутри корпуса. Преимущества: хорошо работает на  высокой скорости (около 40 – 65 миль/час), но при этом уменьшается чувствительность датчика, может неточно показывать температуру.

- Установка на электромоторе. Для этого требуется специальный кронштейн № 019106 EZ Mount Transom Bracket (не входит в комплект). Такой метод подходит, например, для понтонных лодок, где установка эхолота на дне корпуса не возможна.

- Установка на поперечной балке. Для этого требуется кронштейн # 019107EZ (кронштейн для балки) и специальная опция для особых случаев, таких как понтон, когда датчик, установленный на дне, не работает.

Внешняя корпусная установка

Для того, чтобы установить датчик на дне лодки на поперечной балке, необходимы следующие инструменты и материалы:

- Карандаш

- Сверло 1/8''

- 100% силиконовая замазка

- Крестообразная отвертка

Действие 1. Как выбрать наилучшее местоположение. Датчик должен быть расположен на дне корпуса, рядом с поперечной балкой, в задней

3

3

части лодки (см. рис. 1). Он должен находиться как можно ближе к центру и не попадать в турбулентную область напротив винта. Если у вашего корпуса несколько порогов, то только самый нижний может находиться в воде на высокой скорости, и только он пригоден для установки. Вы можете сделать тестовый «пробег» вашей лодки до установки и определить, где вода точно покрывает поперечную балку.

Внимание!  Убедитесь, что расположение, которое вы выбрали, это ровная  поверхность. Так вы избежите повреждения датчика при закреплении его болтами. Так же убедитесь, что при этом местоположении лодка не будет опираться на датчик при ее транспортировке.

На лодках, заклепанных алюминием, не устанавливайте датчик позади швов, потому что они вызывают турбулентность, которая влияет на показатели скорости.

Действие 2. Подготовьте поверхность.

Очистите поверхность, на которую будете производить установку, от мусора, масла или смазки. Дайте ей высохнуть. Убедитесь также, что датчик сухой и чистый. Отметьте и просверлите отверстия.

Действие 3. Просверлите отверстия

Выберете место, где вы хотите установить датчик и отметьте его карандашом. Просверлите отверстия, убедитесь, что глубина отверстия не больше длины крепежного винта.

Действие 4. Очень важно нанести силикон.

Заполните сделанные отверстия силиконом. Затем нанесите силикон на поверхность датчика, которая будет крепиться к корпусу (см. рис. 1).

Действие 5. Установите датчик.

С помощью двух шурупов установите датчик на место и закрепите его. Не затягивайте шурупы слишком сильно.

Действие 6. Очистите поверхность.

Для того, чтобы обеспечить наилучшую работу датчика, уберите излишки силикона с его поверхности, вода должна омывать датчик равномерно. Проверьте, что поверхность между дном и датчиком гладкая и не имеет никаких пустот  (они должны быть заполнены силиконом)

.Внутренняя установка Внутренняя установка приемлема только для лодок из стекловолокна. Датчик прикрепляется к корпусу лодки при помощи качественной двухкомпонентной эпоксидной смолы (нет в комплекте).

4

связано с установками. Когда на экране отображается меню перезагрузки, нажмите кнопку ▲ / ▼ для перезагрузки.

Показания аккумулятора (Battery Voltage) С помощью этой функции вы можете узнавать показания аккумулятора (для нее нет специальных установок).

6. Как работает эхолот

В Tournament 1101 используется активный датчик, применяемый в гидролокации для распознания подводных объектов. Датчик эхолота посылает ультразвуковые импульсы в водное пространство. Эти импульсы отражаются от твердых объектов и возвращаются   обратно.    Датчик улавливает эхосигналы, отраженные от рыб, дна или других подводных объектов. Чем больше расстояние до объекта или дна, тем дольше идет эхосигнал. Эти ультразвуковые волны «просвечивают» водное пространство, образуя пучок лучей в виде конуса, который сгущается в том месте, куда направлен датчик (см. рис. 3). Более слабые лучи расходятся от основного пучка в сторону, но с тем же результатом могут находить рыбу. Вы можете высчитать приблизительный диаметр основного пучка на глубине (глубина поделенная на 6).

Рис. 3

Лучи, идущие от датчика

Просмотр диаграммы донного поиска

Диаграмму донного поиска  создают эхо-сигналы, которые отображаются на экране вертикально, объекты, находящиеся ниже, отображаются внизу экрана. По мере того, как эхолот принимает новую серию эхоимпульсов, изображение на экране сдвигается на один шаг влево, и процесс повторяется снова (см. рис. 2).

Рельеф дна. Серый фон

Сильные сигналы, которые обычно поступают от жесткой поверхности (дна), обозначаются серым цветом (см. рис. 2). Более слабые сигналы, над поверхностью дна, окрашены черным цветом. Это помогает отличать дно от водорослей и твердую донную поверхность от более мягкой, илистой. Твердый грунт изображается тонкой черной линией поверх широкой серой полосы. Неплотная донная растительность отображается в виде более широкой черной области над серым фоном.

Примечание: Размер объекта не всегда точно соответствует силе отраженного сигнала.

Сигналы от рыбы

Чтобы получать настоящие импульсы от рыб и других объектов, нужно отключить символы, используемые при оповещении о рыбе (см. стр. 7).

9

Порядок работы: нажимайте и отпускайте кнопку ▲ / ▼ для выбора между автоматическим режимом и режимом донного поиска или нажмите и держите те же кнопки для установки ручного диапазона.

Диапазон глубины (Автоматический диапазон)

Температура воды

Цифра указывает

глубину нахождения рыбы

Символы рыб

при включенном

оповещении

Водоросли и мягкое дно                                           Твердое дно

Показатель глубины

Оповещение о рыбе (Fish Alarm)   Кнопка Fish Alarm  включает звуковые сигналы и изображение символов рыб, которые появляются при приеме эхолотом отраженных сигналов от предметов, похожих по форме на рыб (см. рис. 2). Глубина, соответствующая символу рыбы также отражена на дисплее, если имеется достаточно места. Для отображения относительной силы эхо-сигнала используются три размера символов, причем самый крупный символ соответствует сильному сигналу.

Сигнал опоповещения о глубине (Depth Alarm)   Глубинное оповещение срабатывает, когда глубина (от датчика до предполагаемой глубины) становится меньше установленного диапазона.

Нажмите и удерживайте кнопку   ▲ / ▼, чтобы активизировать функцию оповещения и установить глубину; используйте те же кнопки для включения и выключения глубинного оповещения.

Единицы измерения (Metric)  Эхолот может отображать показания расстояний и температур, как в метрических, так и в американских единицах измерения.

Перезагрузка (Reset)  Эта функция перезагружает большинство установок на «заводские». Попытайтесь использовать перезагрузку, когда эхолот работает неустойчиво, и вы не вполне уверены, что это

8

Внимание! Если вы не уверены, что сможете установить датчик самостоятельно, обратитесь за помощью к вашему дилеру.

Действие 1. Выберете правильное расположение.

Найдите место, под которым поток воды ровный при любой скорости. Это обычно вблизи транца и близко к центру лодки. Участок днища из стекловолокна здесь должен быть ровным и без воздушных карманов. В некоторых лодках из стекловолокна предусмотрен участок для крепления приборов.

Действие 2. Подготовьте поверхность.

Удалите с места установки грязь, масло и др. вещества и высушите. Убедитесь, что поверхность датчика тоже чистая и сухая.

Действие 3. Приготовление эпоксидной смолы и установка.

Вся ровная сторона датчика (напротив монтажных петель) должна быть в контакте с эпоксидкой. Смешайте компоненты смолы по инструкции производителя (соблюдая, в том числе, и температурный режим) и обильно нанесите смолу на стекловолокно. Сразу же прижмите датчик к эпоксидке и плавными поступательными движениями вперед-назад прижимайте датчик вплотную к стекловолокну так, чтобы не осталось воздушных пустот. Держите датчик, пока смола не затвердеет.

- Установка приемного кабеля

При установке приемного и силового кабелей помните следующее:

  - Прокладывайте его как можно дальше от мест, где возможно его повреждение (например, винтом и т. п.)

  - Для того, чтобы уменьшить помехи, прокладывайте его вдали от других проводов или электрических приборов.

  - Не сворачивайте излишек кабеля кольцом. Лучше свернуть его в виде 8, которая более плоская и позволяет снизить помехи.

Внимание! При внешней установке укрепите кабель на транце вблизи датчика (см. рис. 1). Это поможет предотвратить пошатывание датчика при высокой скорости движения лодки.

- Установка и соединение силового кабеля.

Силовой кабель нужно присоединить к батарее (аккумулятору). Эхолот работает от 12 Вт. аккумулятора и требует при работе 0,25 А (1 А максимум). Для лучшего результата присоедините силовой кабель прямо к аккумулятору. Так же вы можете присоединить его к дополнительной панели, но при этом возможны электрические помехи. Присоедините провод к батарее следующим образом:

- Красный провод к положительному полюсу (+)

- Черный провод к отрицательному полюсу (-).

5

Примечание: Подключение к той же цепи других приборов, таких как тахометры, радио или переключатели может вызвать электропомехи.

Предупреждение: Для того, чтобы защитить и кабель, и дисплей рекомендуем вам установить предохранитель 1А в цепи красного провода на батарее.

5. Функции и возможности регулировки

Лучший способ ознакомиться с работой эхолота – это включить демонстрационный режим и нажимать кнопки. В этом режиме, изучая работу кнопок, вы ничего не повредите, но, возможно, вы запутаетесь или нарушите установки. Не расстраивайтесь! Ваш эхолот имеет специальную кнопку перезагрузки, которая возвращает все к первоначальным «заводским» установкам.

Включение/выключение, демонстрационный режим.

Кнопка Power-MENU.

Включение – нажмите и отпустите кнопку Power-MENU.

Демонстрационный режим – нажмите и удерживайте кнопку Power-MENU до тех пор, пока на экране не появятся слова Real или Demo. С помощью кнопок ▲ и ▼вы можете передвигать и устанавливать значок рыбки напротив выбранной функции. Для продолжения нажмите кнопку Power-MENU в меню дисплея.

Выключение - нажмите и удерживайте кнопку Power-MENU до тех пор, пока на дисплее ничего не будет.

Внимание! Эхолот запоминает ваши предыдущие установки, когда вы включаете его снова (но это не относится к демонстрационному режиму).

Установка и возможности регулировки

Перед подключением вы можете отрегулировать настройки эхолота с помощью следующей последовательности нажатия кнопок:

- Нажмите кнопку Power-MENU, чтобы на экране появились опции.

- Чтобы выбрать опцию, которую вы хотите установить, нажимайте кнопки ▲ или ▼.

- Нажмите кнопку Power-MENU, подтверждая тем самым, что Вы выбрали данную опцию.

- С помощью кнопок ▲ и ▼ отрегулируйте настройки (см. специальные инструкции, приведенные для установки «диапазона глубин» и «звукового сигнала о глубине»).

Нажмите кнопку Power-MENU, чтобы удалить  меню с экрана. Пока меню на экране нет, вы можете использовать те же кнопки

4

6

- ▲ и ▼, чтобы задержать картинку сканирования дна для его изучения.

Контраст (Contrast) – это выбор между темным или светлым цветом экрана. На контрастность влияют как температура окружающей среды, так и угол наблюдения.

Подсветка (Light) - На приборе 1101 Вы имеете возможность использовать подсветку, если естественного света не достаточно. Подсветка также генерирует тепло, которое может использоваться для подогрева дисплея в холодную погоду.

Чувствительность (Gain) Контроль чувствительности устанавливает чувствительность эхо-сигналов. Это означает, что большая чувствительность обеспечивает большее количество обнаруженной рыбы и подводных объектов, меньшая – поможет исключить помехи от мотора и других источников шума.

Используйте максимальный или минимальный уровень чувствительность на ваше усмотрение, но помните, что функция отображения дна может не срабатывать при некоторых установках.

Поверхность (SCC) Контроль поверхностного слоя воды используется для снижения помех, которые могут быть вызваны сильными волнениями на поверхности воды (создаваемыми турбулентностью вокруг датчика) термоклинном, воздушными пузырьками или цветущими водорослями. Включите поверхностный контроль, если помехи становятся настолько сильными, что эхолот интерпретирует их как график рельефа дна.

Диапазон глубины (Range)  Диапазон глубины позволяет вам установить, на какой глубине будет отображаться на дисплее график донного рельефа. Диапазон глубины отображен в верхнем левом углу (см. рис. 2). В автоматическом режиме эхолот устанавливает диапазон, охватывающий весь столб воды от поверхности до дна.

Символ А в верхнем левом углу экрана указывает на работу эхолота в автоматическом режиме диапазона. Вы можете вручную установить желаемый диапазон, если «прочтение» дна становится нечетким или если вы заинтересованы в наблюдении за верхними слоями воды. В этом случае символ А исчезнет, указывая, что вы самостоятельно установили диапазон.

В режиме донного поиска эхолот 1101 устанавливает шкалу диапазона – 3 метра (10 футов) над уровнем дна. Это полезно для определения особенностей дна и нахождения рыбы, расположенной в непосредственной близости от него.

Надпись BTRACK в верхнем левом углу экрана указывает на включенный режим донного поиска.

7