Перепрограммирование iFinder Go, Go2, Go 2 Intl

- Откройте zip file, в котором содержатся три файла для установки новой, модернизированной версии            Три файла следует открыть и сохранить в компьютере в отдельной папке.

- Запустите ехе  файл, для того чтобы начать выполнение программы.

- Нажмите UPDATE и выберете файл новой прошивки с расширением bin

- Проверте, чтобы батареи в приборе были хорошо заряжены!

- Для  перепрограммирования подсоедините кабель к нижней части прибора.

- Удерживая кнопку Find, нажмите кнопку PWR ( Power) для того, чтобы включить прибор. Удерживайте кнопку Find до тех пор пока прибор выполняет начальную загрузку. Это приведет прибор в режим перепрограммирования. На экране должно появиться  Software Update  или Waiting for Serial Data.

- Нажмите Update Unit. Процесс обновления данных займёт около 5 минут.

- Если по неизвестной вам причине ваш компьютер перезагрузился или процесс перепрограммирования не пошёл, попробуйте снова начать обновление данных без возобновления работы прибора. Если прибор начал перепрограммирование и сбросил все данные вы, возможно, не сможете больше начать процесс перепрограммирования.

- После того как процесс обновления данных завершён, нажмите и удерживайте кнопку Power,  для того чтобы выключить прибор.

- Придерживая  клавиши ZIN и  ZOUT, нажмите кнопку PWR для того чтобы вновь включить прибор. Удерживайте кнопки ZIN и  ZOUT пока прибор загружается. Если загрузка не производиться, это может означать, что прибор абсолютно не функционирует.

- Нажмите EXIT, MENU, Software Info, ENT. Сверьте точное название прибора, компьютерную версию программирования, и внешний номер.  Также установите подходящую контрастность, чтобы не было очень темно или очень светло.

- Если программирование удалось, и вы установили желаемую контрастность, выключите и сложите прибор.  Если программирование не удалось, попробуйте процедуру ещё раз. Если контрастность неприемлемая для вас, следуйте следующим рекомендациям:

А.   Удерживая кнопку DOWN ARROW (нижняя стрелка), нажмите кнопку PWR .  Удерживайте кнопку       DOWN ARROW (нижняя стрелка) до тех пор, пока прибор не начнёт загрузку.

Б. Используйте кнопки Right  Left Arrow ( правая , левая стрелки) , для того , чтобы настроить контрастность.

Г. Нажмите кнопку PWR , для того чтобы выключить прибор.