STAR 2015

Лазер/радар-детектор диапазонов X, K, широкополосного Ka

и сигналов VG-2

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением лазер/радар-детектора STAR 2015, в котором используются новейшие микропроцессоры, обеспечивающие значительное снижение числа ложных срабатываний.  Современные антенные технологии и схемотехника низкого энергопотребления определяют высококлассные характеристики прибора. STAR 2015 является универсальным устройством, обнаруживающим все типы радаров, включая радары, работающие в импульсном режиме в диапазонах Ultra-X и Ultra-K, а также лазеры в секторе 1800.

Прибор предупреждает вас о работе радаров в диапазонах X, K и Ka отчетливыми визуальными и звуковыми сигналами.

Комплектация

- Лазер/радар-детектор STAR-2015.

- Витой шнур питания на 12 вольт постоянного тока с запасным предохранителем.

- Кронштейн для установки прибора на лобовом стекле с двумя присосками и амортизатором.

- «Липучки» для установки прибора на переднюю панель.

- Инструкция по эксплуатации.

Функции и органы управления

- Регулятор громкости  и выключатель питания.

- Кнопка регулировки яркости дисплея DIM.

- Кнопка отключения звуковых сигналов MUTE.

- Кнопка переключения режимов чувствительности City.

- Разъем питания.

- Радиоантенна.

- Линза датчика лазерных сигналов.

- Индикатор включения питания.

- Индикатор обнаружения сигналов радара в X-диапазоне (желтый).

- Индикатор обнаружения сигналов радара в  K-диапазоне (красный).

- Индикатор обнаружения сигналов радара в Ka-диапазоне (желтый).

- Индикатор лазерных сигналов – «L» (красный).

- Индикаторы режимов чувствительности «S1», «S2», «S3» (зеленые).

- Место прикрепления кронштейна к прибору.

Установка прибора

Выберите для установки прибора удобное место.  Перед ним не должно быть посторонних объектов, а сам он не должен мешать обзору. Помните, что радиоантенна и лазерный датчик находятся позади задней панели детектора. Антенна и датчик не должны экранироваться металлическими предметами или металлизированными  поверхностями («дворниками»,  антенной, установленной на капоте,  орнаментированным солнцезащитным козырьком). Следует также избегать установки прибора за окрашенной полосой на лобовом стекле, снижающей чувствительность лазерного датчика. Антенна и датчик должны быть направлены  параллельно дорожному полотну.  Это обеспечит точное обнаружение сигналов с дальних дистанций.

1. Установка с помощью «липучек»

Для некоторых типов передней панели лучшим способом установки на ней прибора является установка с помощью «липучек».

• Тщательно протрите влажной тряпкой место установки на передней панели и нижнюю поверхность прибора

• Сняв защитную ленту, приклейте «липучку» к передней панели и детектору

• Прикрепите прибор к передней панели

2. Установка на лобовом стекле

• Вставьте присоски в отверстия кронштейна

• Прикрепите кронштейн к лобовому стеклу

• Прикрепите прибор к кронштейну

• При необходимости подогните кронштейн, сориентировав прибор параллельно дорожному полотну

• Подгибая кронштейн, не держитесь за прибор

• Подключите шнур питания к детектору

• Подключите шнур питания к гнезду «прикуривателя».

Некоторые современные марки автомобилей в целях безопасности имеют на лобовом стекле специальное пластиковое покрытие.  Присоски могут оставить на нем неустранимые следы.  Обратитесь к Руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

3. Подключение питания

Прибор рассчитан на питание от бортовой сети 12 вольт постоянного тока с отрицательным заземлением. Прилагаемый  шнур питания имеет на одном конце адаптер для подключения к гнезду «прикуривателя», а на другом конце – миниатюрный разъем для подключения к прибору.  Если после подключения к сети прибор не работает,  отсоедините адаптер от гнезда «прикуривателя» и проверьте, не засорено ли гнездо.  Проверьте также предохранитель в адаптере и блок предохранителей автомобиля.

4. Замена предохранителя

Открутите верхнюю часть адаптера.  Выньте предохранитель и проверьте его. Если он перегорел,  замените его.

Управление

1. Включение и автотестирование

Для включения детектора поверните регулятор громкости до щелчка. После включения произойдет автотестирование: последовательно прозвучат отчетливые звуковые сигналы,  и появится световая индикация. Затем  индикация отключится, и на дисплее останется гореть только индикатор ‘P’, означающий, что питание включено, и индикаторы режимов чувствительности S1, S2 или S3.

2. Сохранение настроек в памяти

Все выбранные настройки (режимы трасса/город,  яркость дисплея и высота тона  звуковых сигналов) автоматически сохраняются в памяти.

3. Регулировка громкости

Для изменения уровня громкости предупредительных сигналов вращайте регулятор на себя или от себя.

4. Регулировка яркости дисплея

При нажатии на кнопку регулировки яркости DIM яркость индикаторов уменьшается на 50%.  При повторном нажатии на кнопку все индикаторы, за исключением  индикатора ‘P’,  отключаются. Если еще раз нажать кнопку DIM,  яркость всех индикаторов восстанавливается.

Настройки

1. Регулировка чувствительности

В городах имеются многочисленные источники слабых радиосигналов, на которые может реагировать радар-детектор.  Для предупреждения ложных срабатываний рекомендуется выбрать один из режимов,  в котором чувствительность прибора снижается.

Детектор STAR 2015 имеет три режима чувствительности, которые переключаются нажатием на кнопку «CITY»:

• Режим  S1 предназначен для езды в промышленных зонах, где встречается наибольшее количество помех.

• Режим  S2 предпочтителен на трассе, проходящей через город.

• Режим  S3 обеспечивает максимальную чувствительность прибора к сигналам радаров и предназначен для езды по трассе в тех местах, где нет радиопомех.

2. Отключение звука

Для отключения звуковых сигналов нажмите кнопку MUTE. Вы можете также нажать на кнопку MUTE при поступлении звукового предупреждения:  оно прервется. Повторное нажатие на кнопку снова включает звуковые сигналы.

3. Выбор высоты тона звуковых сигналов

Нажмите и удерживайте кнопку MUTE  в течение 3 секунд: высота тона предупредительных сигналов изменится (высокий тон, низкий тон).

4. Прием и идентификация сигналов радара и лазера

При обнаружении прибором сигналов радара в диапазонах X, K и Ka происходит следующее:

- Раздается отчетливый звуковой сигнал;  по мере приближения к источнику радиосигнала частота сигнала увеличивается; когда радиосигнал сигнал становится очень сильным, пульсации звукового сигнала сливаются в непрерывное звучание.

- Синхронно со звуковым сигналом начинает мигать соответствующий световой индикатор

При обнаружении прибором импульсного лазерного излучения происходит следующее:

- Раздается отчетливый предупредительный сигнал

- Загорается и начинает мигать индикатор ‘L’

- Обнаружение лазерных сигналов приоритетно

5. Предупреждение о работе устройств VG-2

Устройства VG-2, так называемые «детекторы радар-детекторов», представляют собой приемники радиосигналов, излучаемых  работающими радар-детекторами.  При обнаружении сигнала от VG-2 раздается звуковое предупреждение, и загораются все три индикатора диапазонов X, K и Ka.

6. Предупреждение о радарах, работающих в импульсном режиме

Радары, работающие в импульсном режиме («навскидку»),  обнаружить трудней, чем обычные, потому что они включаются только в момент измерения скорости цели.

При обнаружении импульсного радиоизлучения детектор STAR 2015 издает тревожный звуковой сигнал, а индикатор соответствующего диапазона начинает мигать с максимальной частотой.

Уход и эксплуатация

Радар-детектор STAR 2015  является высокотехнологичным прибором.  Нижеследующие советы помогут вам продлить срок его надежной службы.

Покидая автомобиль, не оставляйте прибор на лобовом стекле или передней панели. Прямые солнечные лучи могут нагреть прибор выше допустимой нормы, что приведет к его повреждению. Кроме того,  нахождение прибора на видном месте в ваше отсутствие может спровоцировать кражу.

Не подвергайте прибор воздействию влаги. Дождь, дорожные брызги, роса, а также другие жидкости могут повредить внутренние детали прибора и снизить его чувствительность.

Возможные неисправности

Прибор не включается:

• Проверьте шнур питания. Убедитесь, что все разъемы питания в порядке.

• Проверьте предохранитель, отвечающий за цепь «прикуривателя».

• Гнездо «прикуривателя» может быть засорено или корродированно.  Освободите его о посторонних объектов и зачистите алмазной шкуркой.

• Неполадки в бортовой сети.  Обратитесь к Руководству по эксплуатации автомобиля и устраните неполадки.

• Убедитесь, что регулятор громкости находится в позиции «Включено»

Предупреждение:  не вставляйте посторонних металлических предметов в гнездо «прикуривателя».

Происходят ложные предупреждения при тряске автомобиля:

• Проверьте бортовую сеть, включая положительный кабель аккумулятора и соединения генератора.

• Запараллельте контакты сзади гнезда «прикуривателя» с помощью конденсатора (470 мФ; 0,25 В).

Принимаемые сигналы слишком слабы:

• Проверьте угол ориентации детектора.

• Убедитесь,  что антенна детектора  не заслонена.

• Переместите детектор,  следя за тем, чтобы перед ним не находилось никаких объектов (например, щеток стеклоочистителя).

Технические характеристики

Тип радиоприемника:

Приемник с двойным гетеродинированием

Тип антенны:

Автономная антенна с линейной поляризацией

Тип детектора:

Дискриминатор с частотным сканированием

Рабочие радиочастоты:

10,500 - 10,550 ГГц (Х- диапазон)

24,050 - 24,250 ГГц (К-диапазон)

33,400 – 36, 000 ГГц (Ка-диапазон)

Диапазон рабочих температур: от –20о С до +70 о С

Питание: 12-15В, 120 мА  постоянного тока, отрицательное заземление

Габариты:  28х65х93 мм

Вес: 70г