# STAR 2045

Лазер/радар-детектор в диапазонах X, Ultra X, K, Ultra K, Ku,  широкополосного Ka

La 3600, VG-2, Pop TM

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением лазер/радар-детектора STAR 2045, в котором используются новейшие микропроцессоры, обеспечивающие значительное снижение числа ложных срабатываний.  Современные антенные технологии и схемотехника низкого энергопотребления определяют высококлассные характеристики прибора. STAR 2045 является универсальным устройством, обнаруживающим все типы радаров, включая радары, работающие в импульсном режиме в диапазонах Ultra-X и Ultra-K, а также лазеры в секторе 3600 и устройства VG-2. Прибор имеет режим City, который отфильтровывает помехи в промышленных зонах и в городских районах с плотной застройкой.

Прибор предупреждает вас о работе радаров в диапазонах X, K, Ku, Ka и о работе устройств VG-2 характерными визуальными и звуковыми сигналами.

Прибор STAR 2045 способен обнаруживать радары, работающие в импульсном режиме и в режиме POP TM .

Комплектация

- Лазер/радар-детектор STAR-2045.

- Витой шнур питания на 12 вольт постоянного тока с запасным предохранителем.

- Кронштейн для установки прибора на лобовом стекле с двумя присосками и амортизатором.

- «Липучки» для установки прибора на переднюю панель.

- Инструкция по эксплуатации.

Функции и органы управления

- Выключатель питания/регулятор громкости.

- Клавиша изменения яркости дисплея. Выберите один из трех уровней яркости: Яркий – Приглушенный – Темный (дисплей отключен).

- Клавиша отключения звукового предупредительного сигнала.

- Клавиша включения/выключения режима City. При езде по городу нажмите клавишу для уменьшения чувствительности прибора и, соответственно, уменьшения числа ложных срабатываний. При езде по трассе и сельской местности снова нажмите клавишу для отключения режима City и увеличения дальнодействия прибора.

- Разъем питания на 12 В постоянного тока.

- Радиоантенна.

- Линза лазерного датчика.

- Линза лазерного датчика сигналов с противоположного направления.

- Индикатор питания.

- Индикатор сигналов в X-диапазоне.

- Индикатор сигналов в K-диапазоне.

- Индикатор сигналов в Ka-диапазоне. При обнаружении сигналов в Ku-диапазоне одновременно загораются индикаторы «K» и «Ka».

- Индикатор силы сигнала. При обнаружении работающих устройств VG-2 загораются все три светодиода «2», «3», «4» индикатора силы сигнала.

- Индикатор режима «City».

- Индикатор лазерного диапазона.

- Место крепления  монтажного кронштейна.

Установка прибора

Выберите для установки прибора удобное место.  Перед ним не должно быть посторонних объектов, а сам он не должен мешать обзору. Помните, что радиоантенна и лазерный датчик находятся за  задней панелью детектора. Антенна и датчик не должны экранироваться металлическими предметами или металлизированными  поверхностями («дворниками»,  антенной, установленной на капоте,  орнаментированным солнцезащитным козырьком). Следует также избегать установки прибора за окрашенной полосой на лобовом стекле, снижающей чувствительность лазерного датчика. Антенна и датчик должны быть направлены  параллельно дорожному полотну.  Это обеспечит надежное обнаружение сигналов с дальних дистанций.

1. Установка с помощью «липучек»

Для некоторых типов передней панели лучшим способом установки на ней прибора является установка с помощью «липучек».

• Тщательно протрите влажной тряпкой место установки на передней панели и нижнюю поверхность прибора

• Сняв защитную бумажную ленту с одной стороны «липучки», приклейте ее к детектору

• Сняв защитную ленту с другой стороны «липучки», прикрепите прибор к передней панели.

2. Установка на лобовом стекле

• Вставьте присоски в отверстия кронштейна

• Прикрепите кронштейн к лобовому стеклу

• Прикрепите прибор к кронштейну

• При необходимости подогните кронштейн, сориентировав прибор параллельно дорожному полотну

• Подгибая кронштейн, не держитесь за прибор

• Подключите шнур питания к детектору

• Подключите шнур питания к гнезду «прикуривателя».

Некоторые современные марки автомобилей в целях безопасности имеют на лобовом стекле специальное пластиковое покрытие.  Присоски могут оставить на нем неустранимые следы.  Обратитесь к Руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

3. Подключение питания

Прибор рассчитан на питание от бортовой сети 12 вольт постоянного тока с отрицательным заземлением. Прилагаемый  шнур питания имеет на одном конце адаптер для подключения к гнезду «прикуривателя», а на другом конце – миниатюрный разъем для подключения к прибору.  Если после подключения к сети прибор не работает,  отсоедините адаптер от гнезда «прикуривателя» и проверьте, не засорено ли гнездо.  Проверьте также предохранитель в адаптере и блок предохранителей автомобиля.

4. Замена предохранителя

Открутите верхнюю часть адаптера.  Выньте предохранитель и проверьте его. Если он перегорел,  замените его.

Управление прибором

1. Включение и автотестирование

Для включения детектора подсоедините питание и поверните регулятор громкости до щелчка. После включения начнется автотестирование: последовательно прозвучат характерные  звуковые сигналы для каждого диапазона,  и появится световая индикация. Затем  индикация отключится, и на дисплее останется гореть только индикатор ‘P’.

2. Сохранение настроек в памяти

Все выбранные настройки (режимы Highway/City,  яркость дисплея и тональность  звуковых сигналов) автоматически сохраняются в памяти.

3. Регулировка громкости

Для изменения уровня громкости предупредительных сигналов вращайте регулятор на себя или от себя.

4. Регулировка яркости дисплея

При нажатии на клавишу регулировки яркости DIM яркость индикаторов уменьшается на 50%.  При повторном нажатии на кнопку все индикаторы, за исключением  индикатора ‘P’,  отключаются. Если еще раз нажать клавишу DIM,  яркость всех индикаторов восстанавливается.

5. Обучающий режим

- При нажатии и удерживании клавиши City в течение 3 секунд прибор перейдет в режим демонстрации предупредительных сигналов для каждого из диапазонов обнаружения. Для выхода из обучающего режима нажмите любую клавишу после завершения демонстрации.

Настройки

1. Регулировка чувствительности

В городах имеются многочисленные источники слабых радиосигналов, на которые может реагировать радар-детектор.  Для предупреждения ложных срабатываний в промышленных зонах и городских районах с плотной застройкой рекомендуется включать режим City (город), нажав на одноименную клавишу. Для переключения на режим Highway повторно нажмите эту клавишу.

2. Отключение звука

Для отключения звуковых сигналов нажмите клавишу MUTE. Вы можете также нажать клавишу  MUTE при поступлении звукового предупреждения:  оно прервется. Повторное нажатие на кнопку снова включает звуковые сигналы.

3. Выбор тональности  звуковых сигналов

Нажмите и удерживайте кнопку MUTE  в течение 3 секунд: тональность предупредительных сигналов изменится.

4. Идентификация сигналов радара и лазера

При обнаружении прибором сигналов радара в диапазонах X, K, Ka и Ku происходит следующее:

- Раздается  характерный звуковой сигнал, для каждого диапазона - свой;  по мере приближения к работающему радару частота сигнала увеличивается; когда радиосигнал становится очень сильным, пульсации звукового предупредительного сигнала сливаются в непрерывное звучание.

- Синхронно со звуковым сигналом начинает мигать соответствующий световой индикатор.

При обнаружении прибором импульсного лазерного излучения происходит следующее:

- Раздается характерный предупредительный сигнал

- Начинает мигать индикатор ‘L’

- Обнаружение лазерных сигналов приоритетно.

5. Предупреждение о работе устройств VG-2

Устройства VG-2, так называемые «детекторы радар-детекторов», представляют собой приемники радиосигналов, излучаемых  работающими радар-детекторами.  При обнаружении сигнала от устройств VG-2 раздается звуковое предупреждение, и загораются три светодиода индикатора силы сигнала: «2», «3», «4».

6. Предупреждение о радарах, работающих в импульсном режиме

Радары, работающие в импульсном режиме («навскидку»),  обнаружить трудней, чем обычные, потому что они включаются только в момент измерения скорости цели.

При обнаружении импульсного радиоизлучения детектор STAR 2045 издает тревожный звуковой сигнал, а индикаторы силы сигнала начинают мигать с максимальной частотой.

Уход и эксплуатация

Радар-детектор STAR 2015  является высокотехнологичным прибором.  Нижеследующие советы помогут вам продлить срок его надежной службы.

Покидая автомобиль, не оставляйте прибор на лобовом стекле или передней панели. Прямые солнечные лучи могут нагреть прибор выше допустимой нормы, что приведет к его повреждению. Кроме того,  нахождение прибора на видном месте в ваше отсутствие может спровоцировать кражу.

Не подвергайте прибор воздействию влаги. Дождь, дорожные брызги, роса, а также другие жидкости могут повредить внутренние детали прибора и снизить его чувствительность.

Возможные неисправности

Прибор не включается:

• Проверьте шнур питания. Убедитесь, что все разъемы питания в порядке.

• Проверьте предохранитель, отвечающий за цепь «прикуривателя».

• Гнездо «прикуривателя» может быть засорено или корродированно.  Освободите его о посторонних объектов и зачистите алмазной шкуркой.

• Неполадки в бортовой сети.  Обратитесь к Руководству по эксплуатации вашего автомобиля и устраните неполадки.

• Убедитесь, что регулятор громкости находится в позиции «On».

Предупреждение:  не вставляйте посторонних металлических предметов в гнездо «прикуривателя».

Происходят ложные срабатывания при тряске автомобиля:

• Проверьте бортовую сеть и, в частности, положительный кабель аккумулятора и соединения генератора.

• Запараллельте контакты сзади гнезда «прикуривателя» с помощью конденсатора (470 мФ; 0,25 В).

Принимаемые сигналы слишком слабы:

• Проверьте угол ориентации детектора.

• Убедитесь,  что антенна детектора  ничем не заслонена.

• Переместите детектор,  следя за тем, чтобы перед ним не находилось никаких объектов (например, щеток стеклоочистителя).

Технические характеристики

Тип радиоприемника:

Приемник с двойным гетеродинированием

Тип антенны:

Автономная антенна с линейной поляризацией

Тип детектора:

Дискриминатор с частотным сканированием

Радиочастоты:

10,500 - 10,550 ГГц (Х- диапазон)

13,450 ГГц (Ku-диапазон)

24,050 - 24,250 ГГц (К-диапазон)

33,400 – 36, 000 ГГц (Ка-диапазон)

Лазер:

Тип приемника:  приемник импульсного лазерного излучения

Тип детектора: цифровой процессор

Тип оптического датчика: фотодиод с выпуклым конденсором

Длина принимаемой волны:  905 +/- 50 нм

Диапазон рабочих температур: от –20о С до +70 о С

Питание: 12В - 15В,  80 мА постоянного тока (отрицательное заземление)

Габариты:  28 Х 63,5 Х 93 мм

Вес: 65 г

Технические характеристики могут варьировать в зависимости от модели детектора. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.