Star PRO60

Лазер/Радар-детектор диапазонов X/Ultra-X, К/Ultra-К,

широкополосного диапазона Ка, POP™,

сигналов лазера, систем SWS и VG-2

C голосовыми функциями

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	3

Основные функции	3

Комплектация	3

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	4

УСТАНОВКА	4

Советы по монтажу устройства	4

Виды монтажа	5

Подключение питания	5

Замена предохранителя	5

РАБОТА ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОРА	6

Включение и самотестирование	6

Установки и регулировки	6

Режимы работы	6

Возможные неисправности	7

- Вступление

Уважаемый владелец лазер/радар-детектора Star PRO60.

Поздравляем Вас с покупкой нашего прибора, самого совершенного автомобильного радар-детектора!

Радар-детектор Star PRO60 – сложный электронный прибор, обладающий следующими уникальными свойствами:

- надежное обнаружение радиосигналов X/Ultra-X, K/Ultra-K, и широкополосного Ka-диапазонов;

- обнаружение сигналов новейших лазерных измерителей скорости (ЛИСД-2, Pro Laser I, II и III, LTI 20-20, Ultralyte, Stalker LZ-1 и Laser Atlanta L-1).

- прием сигналов системы SWS – обеспечивает вашу безопасность в дороге;

- система AAJS – обеспечивает минимизацию числа ложных срабатываний;

- ударопрочный пластиковый корпус – прекрасно защищает прибор от повреждений;

- ультрасовременная СВЧ антенна с повышенной чувствительностью - улучшает прием сигнала, снижает уровень помех;

- двусторонняя монтажная плата - уменьшает размеры радар-детектора и повышает его надежность;

С радар-детектором Star PRO60 вы почувствуете уверенность на дороге!

Помните: В некоторых государствах и федеральных объединениях местные законы запрещают использование лазер/радар-детекторов. Перед тем, как использовать прибор, пожалуйста, удостоверьтесь, что на вашей территории его применение разрешено.

Примечание: на всей территории Российской Федерации использование радар-детекторов не запрещено.

Пожалуйста, будьте осторожны на дороге!

- Основные функции

- Обнаружение дорожных радаров в диапазонах X, К, широкополосного диапазона Ka, и импульсных сигналов Ultra-X и Ultra-K.

- Обнаружение сигналов лазерных радаров всех типов в зоне 360°.

- Обнаружение сигналов системы VG-2.

- Прием сигналов системы SWS.

- Голосовые сообщения.

- Режим обучения.

- Светодиодный буквенный дисплей.

- Система подавления ложных срабатываний AAJS.

- Память настроек.

- Отключение звуковой сигнализации и голосовых сообщений.

- Режим Город/Трасса.

- Обнаружение импульсных радаров.

- Индикация силы принимаемого сигнала.

- Регулировка яркости дисплея.

- Комплектация

- Радар-детектор PRO 60

- Витой провод питания

- Комплект для крепления на лобовое стекло

- Комплект "липучек" для крепления на приборной панели

- Инструкция по эксплуатации

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

8

7

2

4

5

6

1

3

Все операции с органами управления сопровождаются голосовыми сообщениями на русском или английском языке. Голосовые сообщения могут быть  отключены.

1. Выключатель питания - регулятор громкости

Осуществляет включение питания детектора и регулировку громкости звуковых сигналов.

2.  Динамик

Воспроизводит звуковые сигналы.

3.  Дисплей

Соответствующие символы,  высвечиваемые на дисплее, свидетельствуют о режимах работы детектора, а также предупреждают об обнаружении сигналов полицейского радара или лазера.

Назначение индикаторов дисплея

"Р" - индикатор включения питания;

“R” – индикатор обнаружения сигнала радара;

“L" - индикатор обнаружения лазерного радара;

"1 2 3" – условно отображают силу обнаруженного сигнала;

“S” – индикатор обнаружения сигналов SWS;

"C" - индикатор включения режима "City".

4.  Кнопка "Dim" ("Яркость")

Регулировка яркости дисплея.

5.  Кнопка "Mute" ("Тишина")

Производит отключение/включение звуковых сигналов.

6.  Кнопка “City” (“Город”)

Переключение между режимами Город и Трасса: Режим Город позволяет сократить число нежелательных ложных срабатываний

7.  Линза кругового обнаружения сигналов лазера

Детектор Star PRO60 имеет угол обнаружения лазерных сигналов 360°, для чего служит вторая линза, обращенная в сторону, противоположную движению автомобиля.

8.  Гнездо питания 12В

Для подключения питания вставьте один конец провода питания (входит в комплект) в это гнездо.

- УСТАНОВКА

- Советы по монтажу устройства

- Для успешной работы лазер/радар-детектора необходимо выбрать правильное место для его установки, так чтобы дорога находилась в прямой видимости детектора.

- Помните, радарная антенна и лазерный датчик расположены на задней панели лазер/радар детектора.

- Для точного и безошибочного обнаружения сигналов антенну и лазерный датчик детектора  нужно направить на линию горизонта (параллельно поверхности дороги).

- Постарайтесь при установке детектора избежать каких-либо металлических преград на пути его видимости.

- Установленный детектор не должен ограничивать обзор водителю.

Примечание. Тонированное стекло уменьшает чувствительность детектора к лазерным сигналам, поэтому не устанавливайте лазер/радар детектор за тонированными стеклами.

- Виды монтажа

- Крепление на лобовом стекле

Входящие в комплект "присоски" и установочный кронштейн, позволяют быстро прикрепить лазер/радар-детектор на ветровое стекло автомобиля. Для этого выполните следующие шаги:

- Прикрепите "присоски" к кронштейну, вставив их в предусмотренные для этого отверстия.

- Прикрепите кронштейн "присосками" к внутренней поверхности ветрового стекла.

- Прикрепите детектор к кронштейну.

- Для коррекции угла обнаружения Вы можете слегка согнуть или разогнуть кронштейн (только при снятом детекторе!).

Внимание: На некоторых новых моделях автомобилей применяется синтетическое защитное покрытие ветрового стекла. В этом случае, если вы прикрепили к стеклу присоски, а затем их сняли, они утрачивают изначальную силу присасывания и повторное крепление детектора на присосках будет невозможным.

2.    Установка с помощью "липучек"

Для некоторых типов приборной панели крепление детектора с помощью липучек, включенных в комплект прибора, может оказаться лучшим способом крепления.

Для установки с помощью "липучек", выполните следующие действия:

- Используя   слегка влажную   ткань,   тщательно   протрите   поверхность приборной панели в месте установки и нижнюю часть детектора. Дождитесь высыхания поверхностей. Помните, что полироли, нанесенные на приборную панель, могут ухудшить сцепление с "липучкой".

- Отделите липкую ленту от защищающего бумажного покрытия и приклейте её к нижней части детектора.

- Удалите защитное бумажное покрытие с другой части "липучки", наклейте её на приборную панель и прикрепите детектор.

- Подключение питания

Внимание: Радар-детектор Star PRO60 предназначен для эксплуатации в автомобилях с напряжением электросети 12В постоянного тока и  отрицательным заземлением.

1. Вставьте маленький штекер провода питания в гнездо питания детектора.

2. Вставьте большой штекер провода питания в гнездо прикуривателя Вашего автомобиля.

Если после включения, детектор не работает, выньте штекер прикуривателя из гнезда и проверьте гнездо прикуривателя на наличие мусора. Также проверьте исправность предохранителя в штекере и в коробке предохранителей вашего автомобиля.

- Замена предохранителя

В штекере провода питания детектора используется плавкий предохранитель номиналом 2А.

Если детектор перестал работать, возможно, перегорел предохранитель, встроенный в штекер провода питания. Для его замены выполните следующие действия:

- Открутите верхнюю часть штекера, вставляемую в прикуриватель. Помните: откручивать нужно медленно, так как предохранитель удерживается пружиной, которая может вылететь при снятии крышки штекера.

предохранитель

- Выньте предохранитель и вставьте на его место новый (запасной предохранитель входит в комплект).

- РАБОТА ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОРА

- Включение и самотестирование

Для включения прибора, убедитесь, что гнездо питания детектора соединено проводом  питания с прикуривателем, включите прибор поворотом регулятора громкости в направлении от себя, пока не услышите легкий щелчок.

После включения, детектор проводит цикл самотестирования, затем выходит в рабочий режим с той яркостью дисплея, которая была ранее занесена в память.

- Установки и регулировки

При изменении настроек помните:

- Кнопки могут иметь несколько функций.

- При каждом изменении установок будут слышны различные голосовые предупреждения.

- Все установки хранятся в памяти. После выключения питания, радар запоминает последние сделанные изменения.

- Режимы работы

Режим обучения

В режиме обучения можно посмотреть все индикаторы и ознакомиться с визуальной и звуковой сигнализацией для каждого типа сигналов. Для входа в режим обучения выключите прибор, нажмите одновременно кнопки Dim и City и включите прибор. При дальнейшем последовательном нажатии кнопки Dim, детектор поочередно включает световую и звуковую сигнализацию для каждого вида принимаемых сигналов. Для выхода из режима обучения нажмите кнопку City.

Режим Dim

В вашем радар-детекторе вы можете выбрать 3 уровня яркости свечения дисплея: яркий, тусклый и темный.  Прибор сохраняет заданную яркость дисплея до последующего его изменения.

Примечание. Выключить одновременно световую и звуковую сигнализацию нельзя. Если выключается световая сигнализация, то включается звуковая и наоборот.

Режим обнаружения сигналов SWS

Предупреждает о приближении спецмашин, дорожных опасностях,  движущемся поезде. При обнаружении сигнала SWS на дисплее загорается индикатор «S» и раздается звуковой сигнал.

Режим Город

Детектор имеет 2 режима чувствительности к сигналам радиодиапазона: Город (City) и Трасса (Highway).

В режиме City (“Город”) радара реагирует на сильные сигналы  X, K и Ка диапазонов.

В современных городах и промышленных зонах детектор может обнаруживать радиосигналы, не относящихся к сигналам полицейского радара (радиосистемы аэропортов, радио-ретрансляторы, высоковольтные линии, сотовые телефоны и т.п.). Режим "City" ("Город") значительно сокращает количество ложных срабатываний от помех.

Режим отключения Х-диапазона

Этот режим снижает количество ложных помех, получаемых по Х-диапазону. Отключение происходит нажатием и удерживанием кнопки “City” до четырех звуковых сигналов. Для включения повторить процедуру.

Режим “Тишина”

При нажатии кнопки “Mute” (“Тишина”) вы можете выбрать следующие режимы:

    - Первое нажатие (1 звуковой сигнал)

Отключает звуковые предупреждения и голосовые сообщения на 90 секунд. Если в течение 90с не будет обнаружен ни один сигнал радара, автоматически включается режим «АвтоТишина».

    - Второе нажатие (2 звуковых сигнала и голосовое сообщение).

Постоянный режим “Тишина”. Отключает звуковые сигналы и голос.

    - Третье нажатие (3 звуковых сигнала или голосовое сообщение).

Включает звуковые сигналы и голос.

    - Четвертое нажатие (4 звуковых сигналов и голосовое сообщение).

Режим «АвтоТишина». Автоматически снижает громкость звука через 4 сек. после обнаружения сигнала.

Примечание. Выключить одновременно световую и звуковую сигнализацию нельзя. Если выключается световая сигнализация, то включается звуковая и наоборот.

Включение/выключение голосовых сообщений

Для активации голосовых предупреждений нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку “Mute” (“Тишина”). Ваш радар подаст один звуковой сигнал. Для того чтобы выключить голосовые предупреждения, повторите процедуру. При этом прибор подаст 2 звуковых сигнала. Пожалуйста, проверьте, чтобы в вашем радаре была включена функция голосовых предупреждений.

Прием сигналов системы VG-2

Систему VG-2 также называют "детекторами радар-детекторов". Это специальные приемники, обнаруживающие слабые сигналы, излучаемые автомобильными лазер/радар-детекторами. Такие приборы стоят на вооружении полиции в странах, где запрещено использование радар-детекторов в автомобилях.

В детекторе Star PRO60 режим обнаружения VG-2 постоянно включен, поэтому детектор невидим для приемников VG-2.

Примечание: на всей территории Российской Федерации использование радар-детекторов не запрещено.

Возможные неисправности

Если лазер/радар-детектор не включается:

- Проверьте шнур питания. Удостоверьтесь, что оба штекера вставлены до конца.

- Проверьте предохранитель гнезда прикуривателя Вашего автомобиля.

- Гнездо прикуривателя может быть грязным и иметь посторонние предметы или следы окисления. Почистите гнездо мелкой наждачной бумагой.

- Возможно, возникли проблемы с проводкой Вашего автомобиля (неисправная электрическая цепь).

- Не подвергайте детектор воздействию влажности. Капли росы, дождя, масла и других жидкостей могут повредить внутренние компоненты прибора, что негативно отразится на его работоспособности.

| КАНАЛ ПРИЕМА РАДИОСИГНАЛОВ |  |
| --- | --- |
| Тип приемника: | Супергетеродинный, с двойным преобразованием частоты |
| Тип антенны: | Линейно поляризованная, рупорная |
| Тип детектора: | Частотный дискриминатор |
| Диапазоны частот: | Х-диапазон 10.525 ГГц/+50 МГц К - диапазон 24.15 ГГц/+ 100 МГц Ka-POP 33.8 ГГц Расширенный Ка - диапазон 34.7ГГц/+ 1300 МГц SWS – диапазон 24.07 ГГЦ – 24.23 ГГЦ |
| КАНАЛ ПРИЕМА СИГНАЛОВ ЛАЗЕРА |  |
| Тип приемника: | Приемник импульсных лазерных сигналов |
| Тип детектора: | Цифровой процессор |
| Оптический сенсор: | Фотодиод с выпуклой оптической линзой |
| Диапазон частот: | 800…1100 нм |
| ОБЩИЕ |  |
| Рабочий диапазон температур: | от -20 до +70°С |
| Требования к питанию: | 12-16В постоянный ток, 310мА (отрицательное заземление) |
| Размеры Д х Ш х В: | 112.9 х 71 х 34.3 мм |
| Вес: | 135 г |

Примечание: Спецификация может быть изменена производителем без уведомления.

Star PRO60

X-, K-, Superwide Ka-Band

Laser/ Safety /Radar detector

With POPTM and Voice features

OWNER’S  MANUAL

# CONTENTS

CONGRATULATIONS!	10

MAIN FEATURES	10

PACKAGE CONTENT	11

FUNCTION KEYS	11

DISPLAY SYMBOLS:	12

INSTALLATION	12

MOUNTING GUIDELINES	12

WINDSHIELD MOUNTING	12

DASHBOARD MOUNTING	12

POWER CONNECTION	12

FUSE REPLACEMENT	13

OPERATION OF LASER/RADAR DETECTOR	13

A. POWER AND SELF-TEST	13

B. SETINGS/READING THE INDICATORS	13

MODES	13

CARE AND MAINTANCE	14

SPECIFICATIONS	14

CONGRATULATIONS!

You have acquired the Star PRO 60, the newest radar/laser detector.

The Star PRO60 – is complicated electronic device, possessing unique characteristics:

- Detects signals of X/Ultra-X, K/Ultra-K, Ka-POP, and Ka extended Band;

- Also detects modern Pro Laser I, II, and III, LTI 20-20, UltraLyte, Stalker LZ-1, and Laser Atlanta L-1.

- Safety Alert System Detection – alerts to the presence of potential road hazards, emergency vehicles and busy railroad crossings, etc.;

- Intellectual radiointerference reducing system – reduces false alarms;

- Crashproof plastic housing – protects radar-detector from damage;

- Superhigh frequency antenna with narrow beam – improves signal recept and reduces interferences level;

- Dual layer printed circuit board with SMD components – miniaturizes radar-detector and increases reliability;

You can drive with confidence when you bring along the Star PRO60!

Remember: Some local regions and federal regulations may prohibit the use of detection device. Please check with authorities regarding the use of this device in your area before operating it.

PLEASE DRIVE SAFELY!

- MAIN FEATURES

- X, K, Ka-POP, Ka Band and Laser Signal Detection

- 360° Laser Detection

- VG-2/Spectre Protection

- Safety Alert System Detection (SWS)

- Real Voice Alert

- Tutorial Mode

- Anti-Falsing Circuitry AAJS

- Memory Retention

- 4 Mute Selection

- Voice On/Off

- City/Highway Mode

- Instant on or Pulse Radar Detection

- Signal Strength Indicator

- Power/Volume Control

- PACKAGE CONTENT

- Star PRO60 Radar Detector

- Coiled Power Cord

- Bracket with Suction Cups

- Dash Mounting Velcro Tape

- Operational Manual

- FUNCTION KEYS

7

2

4

5

6

1

3

8

The CRUNCH 2160 provides voice announcements when function buttons are used, so that you can know which function was actually activated.

- Volume On/Off

Power and volume control

- Speaker

Sound alerts are emitted from here.

- Message Display

Displays all mode selection, X, K, Ka bands, Laser, City, Safety Alert signals.

- Dim

Controls brightness and darkness for nighttime traveling.

- Mute

Allows control of Radar and Safety alerts, Voice On/Off.

- City

Switch between City and highway mode to reduce false alerts.

- 360° Laser Sensor

Detects signals from all directions.

- Power Plug

DC 12V Power Input Jack

- DISPLAY SYMBOLS:

P – Power

R – Radar signal

L – Laser signal

1 2 3 – Signal Strength Indicators

S – Safety Alerts signal

C- City Mode

- INSTALLATION

- MOUNTING GUIDELINES

- Mount on the windshield in a centered location that will not obstruct the view of the driver and is within reach, so the buttons can be easily accessed.

- Do NOT mount behind windshield wipers, metal surfaces, ornaments, or mirrored sunscreen glass, as these affect radar/laser signals.

Note: Tinted glass does not affect radar/laser signal reception.

- Mount the unit in a leveled position

- Avoid placing the unit in direct contact with windshield.

- WINDSHIELD MOUNTING

- Attach the suction cups to the bracket.

- Push the bracket firmly onto the windshield.

- Attach the detector to the bracket and check the angle.

- Plug power into the cigarette lighter then to the detector.

- DASHBOARD MOUNTING

- To place the detector on the dashboard, find a location where the unit has a clear level view of the road. Clean the dashboard and the lower part of the detector with damp fabric.

- Remove paper backing from one side of the Velcro fastener.

- Attach the pad to the dashboard at your chosen location and remove the other paper backing.

- Attach the detector to the Velco fastener.

# POWER CONNECTION

Your detector is designed to operate on most 12V DC negative ground vehicle electrical system. The power cord provided with the unit has a cigarette lighter socket plug at one end and a small connector on the other.

- Insert the small connector into the jack on the right side of the unit.

- Insert the other end into the cigarette lighter socket of your vehicle.

# FUSE REPLACEMENT

If the detector does not operate when you turn it on, remove the power adapter from the cigarette lighter or accessory outlet and carefully check the socket for debris. Also, check the fuse in the adapter and your vehicles’ fuse box.

- To replace the fuse, unscrew the top of the power adapter.

- Remove and check the fuse to see if it has blown and then replace it.

# OPERATION OF LASER/RADAR DETECTOR

# A. POWER AND SELF-TEST

1. Rotate ON/OFF Volume Control Dial clockwise.

2. Each time you turn your Star PRO60 an automatic self-test sequence confirms that the speaker and visual display are operational.

# B. SETINGS/READING THE INDICATORS

Remember:

The buttons can have multiple functions.

A different Tone Alert will be heard for a confirmation upon each change of settings.

All settings are stored in memory from previously set modes after it is powered-off.

# MODES

Tutorial

Your detector has a tutorial mode that demonstrates all of its alert indicators. In tutorial mode, you can check the status of all indicators. Each time you press DIM button, you can see each demonstration. Press CITY and DIM button simultaneously and turn on to start tutorial mode. Press CITY button to finish any time.

Dim

You can select from three levels of brightness for your radar detector: bright, dim, and dark. Once you set the display brightness, the detector retains the settings until you change it.

Safety Alert

Alerts you with following warning: Emergency Vehicle approaching, Road Hazard, Moving Train.

City

Your detector has two operating modes; City and Highway. In City mode, the detector requires a stronger X, K, Ka band signal before it sounds or displays an alert.

City mode prevents false alerts in densely populated areas where radar signals can bounce off surrounding structures.

X-Delete

You can select X-delete Mode. It will reduce false alarms. To delete X-band, Press CITY button until the 4 Beeps sound. Repeat the procedure to activate X-band detection.

Mute Selection

Each time you press Mute button, you can choose one of the following modes:

1. 90sec Mute-On Mode (Voice Msg. of “Mute On”.

Silences the alert tone and voice for 90-sec. If any radar signal is not detected within 90 seconds, reset to auto-mute.

2. Permanent Mute-On Mode (2 Beeps and Voice msg.)

Silences the alert tone and voice.

3. Mute-Off Mode (Voice Msg. of “Mute Off”).

Release Mute-status.

4. Automute Mode (Voice Msg. of ‘Automute’). Automute will automatically reduce the audio volume after 4 seconds as long as the signal is detected. 20 seconds after mute, the unit goes to its previous mode.

Voice on/Off

To activate the Voice Alerts, press and hold the Mute button for 3 seconds. Your detector will bleep one time. To de-activate the Voice Alerts follow the procedure again. This time, the unit will beep 2 times. Please note that your detector comes with the Voice Alerts switched “On’ as standard.

VG-2

Police use a VG-2 Gun to find out whether or not you are using a Radar Detector. VG-2 detection is necessary to detect the Police VG-2 Gun. Your Star PRO60 is always on and invisible to the police VG-2 Gun.

# CARE AND MAINTANCE

If your unit does not appear to be operating properly, please follow these troubleshooting steps:

- Make sure the power cord is properly connected.

- Make sure the socket of your vehicle’s cigarette lighter is clean and free of corrosion.

- Make sure the power cord’s cigarette lighter adapter is firmly seated in your cigarette lighter or accessory outlet.

- Check the power cord fuse.

- Do not expose the detector to moisture, rain dew, road splash, or other liquids that can damage the internal components and sensitivity of the detector.

# SPECIFICATIONS

RADAR

| Receiver Type: | Dual Conversion Superheterodyne |
| --- | --- |
| Antenna Type: | Linear Polarized. Self-Contained Antenna |
| Detector Type: | Frequency Discriminator |
| Frequency of Operation: | Х-band 10.525 GHz/+50 MHz К - band 24.15 Ghz/+ 100 MHz Ка – SuperWide band 34.7 GHz/+ 1300 MHz Ka-POP 33.8 GHz Emergency Vehicle 24.11 GHz/24.23 GHz |

Road Hazards 24.07 GHz/24.23 GHz

Train 24.11 GHz/24,19 GHz

LASER

Receiver Type: 	Pulsed Laser Signal Receiver

Detector Type: 	Digital Signal Processor

Opto Sensor: 	Photo Diode with Convex Condenser   Lens

Spectral Response: 	800 ~1100 nm

GENERAL

Temperature Range:	-20 ~ 70°С

Power Requirements:	12~16V DC, 310mA (Negative Ground)

Dimensions (LxWxH):	     112.9 х 71 х 34.3mm

Weight:	135g

NOTE: Specifications are typical. Individual units may vary depending on driver’s behavior and environments.

Specifications are subject to change without notice.

### Гарантийный  талон   на  радар-детектор

Настоящий гарантийный талон дает право на безвозмездное устранение недостатков аппаратуры, возникших по причине заводского брака в течение гарантийного срока, при выполнении условий гарантии и соблюдении правил хранения и эксплуатации.

### Срок гарантии указан на упаковке.

Сохраняйте  гарантийный талон в течение всего гарантийного срока

Модель                                Зав. №

Изделие проверено. Покупатель с правилами эксплуатации и гарантийными условиями согласен.

Дата продажи:	          «   »                         200    г

_____________                       _________________

подпись покупателя               подпись продавца

Печать магазина

### Адреса Сервисных Центров:

ООО «ЭРТА».  129085, г.Москва, пр.Мира, д.105, стр.1 (вход с проезда Ольминского). т.(495) 682-82-29, (925)500-93-08, (903)797-09-75.

117535, г.Москва, Россошанский пр., д.6,

т. (495)382-57-01,    (495)382-50-75

АСЦ «Пять углов». 191104, г.Санкт-Петербург, Загородный проспект д.9.  т. (812) 325-09-15.

ТЦ «Рассвет-Авто». 443009, г.Самара, ул.Калинина, д.11а.

т. (8462) 955-600

СЦ «УльтраСтар» 620146, г.Екатеринбург, ул.Академика Бардина, д.28, офис 125. т (343) 359-59-88.

ООО «ТЕХНО2000» 354000, г.Сочи, Курортный пр-т, д.18/1.                                  т. (8622) 62-46-52.

СЦ «МОБИСТАР» 350000, г.Краснодар, ул. Российская, д.52/1.    т. (861) 257-73-73.

Гарантийное обслуживание производится согласно правилам Сервисных Центров. Не подлежит гарантийному ремонту аппаратура с дефектами, возникшими вследствие механических повреждений, неправильной установки, хранения и транспортировки.